- 测试环境

- 单板：H320-G30

- CPU：1 x Hygon C86 7280 32-core Processor

- Memory：8 x Samsung M393A2K40CB2-CTD 16 GB

- BIOS版本：0HCB00120 (PI：1.0.0.3)

- BMC版本：2.46(ZZQ-R10-059-100)

- OS：redhat 7.6 for Hygon  (3.10.0-957)

- Memory Error inject Tool：apei/einj

- BIOS 配置

- PFEH (Platform First Error Handling): Enable

- UCE Non Fatal (不指定APIC ID)

- 删除/var/log/dmesg 和 message文件，重启后会再重新生成

- 注错

- 系统reset

- BMC SEL

- 进入OS查看BERT table

- 查看Boot Error Region Address 指向的区域，可以看到有Processor Error的字样

- 查看 /var/log/dmesg文件，无error 信息

- 查看 /var/log/message文件

- 没有关于processor error的信息

- UCE Fatal(不指定APIC ID)

- 注错

- 系统warm reset

- BMC SEL

- 进入OS查看BERT table

- 查看Boot Error Region Address 指向的区域，可以看到有Processor Error的字样

- 查看 /var/log/dmesg文件，无error 信息

- 查看 /var/log/message文件

- 没有关于processor error的信息

总结：

- 在Redhat7.6上，OS并不会去解析BERT table，所以需要自己写tool 去解析